# 建筑采光多目标优化平台 入门指南

使用可复现合成数据完成从导入、模型训练到结果导出的完整流程。

本指南对应精修后的桌面源码界面。所示分数和优化候选仅用于演示软件操作，不是 Radiance、EnergyPlus、Ladybug Tools 或实测的物理验证结果。

界面源码版本：96439e1a51307b8af36a2c115bc0d3076d4a35bd。运行记录另存源文件 SHA-256 指纹；本次没有验证更新后的 Windows 安装包。

操作顺序：数据与列定义 → 模型与训练 → NSGA-II 优化 → 结果分析与导出。全部截图来自同一次 Linux 离屏 Qt 自动化运行；文件选择器由测试路径代选，科学计算、后台任务、图表、导出及项目重开均执行应用实际路径。

# 开始前准备

使用项目 README 的安装方法启动源码，或在 Windows 版本可用时从完整分发目录启动 DaylightWorkbench.exe；不要只复制单个 EXE。本文操作使用 demo/manual-synthetic.csv：固定种子 20261020，240 行、10 个输入、3 个目标。

当前 Windows 打包验收与下述精修源码截图不是同一次验证。离屏 Linux 也没有可用的 WebGL，因此下文只展示已实际运行的二维和平行坐标回退，不将三维标为通过。

# 本次运行的可核对结果

| 项目 | 本次实测 |
| --- | --- |
| 数据拆分 | 训练 168 / 验证 36 / 测试 36 |
| 严格搜索 | 3 候选 × 5 折，拟合预算 28/40 |
| 选中模型 | ANN |
| NSGA-II | 256 次评估，256 个候选 |
| 手动筛选与导出 | 103 行；导出 ID 6, 9 |

# 步骤 01 导入合成 CSV

操作：点击“导入 CSV / XLSX”，选择 demo/manual-synthetic.csv。检查：出现 240 行、13 列；文件名包含 synthetic。

图 01  点击“导入 CSV / XLSX”，选择明确标注为合成的 CSV。

# 步骤 02 明确输入目标与方向

操作：将前 10 列设为“自变量 X”，后三列设为“目标 Y”；采光分数最大化，眩光与能耗分数最小化。检查：每个目标均有方向，不靠列名猜测物理含义。

图 02  前 10 列设为自变量 X，后 3 列设为目标 Y；依次选择最大、最小、最小。

# 步骤 03 校验数据与划分

操作：点击“校验数据与划分”。检查：本次有效 240 行，训练 168、验证 36、测试 36 行；重复输入和同组样本不跨集。

图 03  点击“校验数据与划分”，确认有效行数与训练、验证、测试拆分。

# 步骤 04 设置 ANN 结构

操作：切到“模型与训练”，设置 64 ReLU、32 Tanh 两个隐藏层；最多 180 轮，早停耐心 24，学习率 0.003，批量 32。检查：图示为 10 个输入、两层隐藏层、3 个输出。

图 04  在 ANN 结构与参数中设两层 64 ReLU、32 Tanh；最多 180 轮、耐心 24、学习率 0.003、批量 32。

# 步骤 05 观察单次 ANN 实时训练

操作：点击“单次 ANN（快速）”。检查：轮次和真实训练、验证损失随后台任务更新。本次截图发生在第 15 轮，任务仍在运行。

图 05  点击“单次 ANN（快速）”；训练中查看实时轮次与真实训练、验证损失。

# 步骤 06 检查单次 ANN 测试指标

操作：训练结束后打开“指标 / 实时曲线”。检查：逐目标独立测试集 MAE、MSE、R² 和实测、预测对照图。此为快速固定划分结果，不与后面的交叉验证排名混同。

图 06  训练完成后，在“指标 / 实时曲线”查看独立测试集各目标误差与实测、预测图。

# 步骤 07 配置三类模型网格

操作：在“模型选择 / 网格 / CV”勾选比较 ANN、RF 与 XGBoost，严格模式保留 5 折。设置 ANN 学习率 0.003、批量 32；RF 40 棵树、深度 8；XGBoost 30 轮、深度 3、学习率 0.1。

图 07  勾选跨模型比较，保留严格模式 5 折 CV，设置有上限的 ANN、RF、XGBoost 网格。

# 步骤 08 预览预算后开始验证

操作：先点击“预览候选与拟合预算”，再点击“开始网格验证 / 模型比较”。检查：3 个候选 × 5 折，共 15 次验证；实际拟合预算 28/40，独立锁定测试 36 行。

图 08  点击“预览候选与拟合预算”；确认候选、折数、预算和锁定测试行数后启动。

# 步骤 09 检查模型选择与独立测试

操作：展开候选排名并查看各目标指标。检查：本次仅按开发集验证选中了 ANN；重拟合开发集 204 行后，才对锁定的 36 行做最终测试。具体误差见本指南开头。

图 09  在“指标 / 实时曲线”查看验证候选排名及最终独立测试集逐目标指标。

测试集只用于所选模型的最终报告，不参与候选排名或早停。

# 本次独立测试集逐目标指标

| 目标分数 | MAE | MSE | R² |
| --- | --- | --- | --- |
| daylight | 1.712 | 5.761 | 0.972 |
| glare | 0.808 | 1.318 | 0.976 |
| energy | 0.861 | 1.083 | 0.982 |

# 步骤 10 确认变量搜索边界

操作：在 NSGA-II 页逐列检查训练观测范围、可编辑上下限和三项目标方向；明确将 floor_level 设为整数。设置种群 32、代数 8、种子 42。边界盒本身不保证物理可行性。

图 10  检查 10 个变量的训练观测范围与搜索边界；将 floor_level 明确设为整数，并设置 NSGA-II 种群 32、代数 8。

# 步骤 11 观察 NSGA-II 实时前沿

操作：点击“运行 NSGA-II（仅代理预测）”。检查：后台任务期间显示实时代数、评估数与预测前沿；本次截图在第 8 代。

图 11  点击“运行 NSGA-II（仅代理预测）”，查看实时代数、评估次数及预测前沿。

# 步骤 12 确认优化完成

检查：本次实际评估 256 个候选。它们全是代理模型给出的预测值，尚未经过 Radiance、EnergyPlus 或实测验证。

图 12  任务完成后核对实际评估数；优化候选仍只是代理模型预测。

搜索边界内的“最优”只针对代理模型目标与本次定义的方向。

# 步骤 13 浏览二维与平行坐标

操作：在结果页切换到“全部候选 / 外部数据行”。检查：本次 256 个候选显示在目标二维散点和平行坐标中，13 个坐标维度含 3 项目标和 10 项输入。Linux 离屏环境未验证 WebGL 三维视图。

图 13  切到“结果分析与导出”，选择“全部候选”，查看二维目标空间与 13 轴平行坐标。

# 步骤 14 用候选 ID 联动选择

操作：显示表格，在图中选 3 个方案，再按候选 ID 排序表格。检查：图表与表格仍指向同一组 ID 1, 129, 256，不按旧行号错配。

图 14  显示表格，在图中选 3 个稳定候选 ID；表格排序后选择仍与图同步。

排序或筛选后的联动以 candidate_id 为准。

# 步骤 15 查看目标两两关系

操作：在交互分析中切换“目标矩阵”。检查：目标两两散点维持相同的已选候选高亮。

图 15  切换目标两两散点矩阵，检查已选方案的关联高亮。

# 步骤 16 查看指标分布

操作：切换“分布”视图。检查：已选方案叠加在各目标的候选分布中。

图 16  切换各目标分布，查看已选方案所处位置。

# 步骤 17 对照已选方案

操作：切换“对比”视图。检查：按原始分数单位对照所选方案，不把多个目标压成未解释的综合分数。

图 17  切换已选方案比较，以原始单位对照三项目标。

# 步骤 18 阅读相关性热图

操作：切换“相关性”视图。检查：这是当前候选输入与目标的相关关系；候选有选择偏差，不得把相关性解释为因果。

图 18  切换输入与目标相关性热图；只作相关描述，不推断因果。

# 步骤 19 填写手动区间条件

操作：展开“区间筛选”，在预测采光分数下限输入 35.765。其他上下限留空。

图 19  展开“区间筛选”，在预测采光分数下限输入演示阈值；留空的边界不限制。

# 步骤 20 应用筛选并核对行数

操作：点击“应用筛选”。检查：当前视图为 103 行，低于 256 行；筛选不改写预测值，也不重新定义全表的 Pareto 标记。

图 20  点击“应用筛选”，确认当前行数减少且数值与 Pareto 原标记未被改写。

如需恢复完整结果，可清空条件后重新应用。

# 步骤 21 导出并核对选择

操作：选定候选 ID 6, 9，点击“导出已选方案”。检查：CSV 与来源 JSON 一同生成；本次自动化逐列比对导出与原候选数值，并核对 ID 和 SHA-256。

图 21  点击“导出已选方案”，生成 CSV 与来源 JSON；按候选 ID 和各数值列逐项核对导出。

导出的来源 JSON 可用于核对数据与筛选来源，不等于物理有效性认证。

# 步骤 22 保存项目

操作：点击顶端“保存项目”，生成 .dwb。检查：状态栏显示已保存。项目包含原始数据、划分、模型和候选，但文件未加密；不要向不可信对象分享敏感数据。

图 22  点击顶端“保存项目”，将模型、划分和优化结果保存为 .dwb；项目文件未加密。

# 步骤 23 重开项目

操作：点击“打开项目”选择刚保存的可信 .dwb。检查：模型、优化候选、筛选后的 ID 和已选方案恢复。本次自动化确实完成保存并重开。

图 23  点击“打开项目”重开本次 .dwb，确认候选 ID、筛选视图与已选方案恢复。

仅打开可信来源的 .dwb；项目内容未加密。

# 步骤 24 映射已有数值结果

操作：点击“导入外部结果”，将示例 CSV 的 score_a、score_b 设为目标并指定最小化，不指定输入。检查：仅有目标列也能分析，系统不会虚构设计变量。

图 24  点击“导入外部结果”，将仅有的两列数值映射为最小化目标，不虚构输入。

# 步骤 25 查看已有结果

检查：源文件 3 行以稳定源行 ID 显示；目标仍叫 score_a、score_b。软件不会自动把外部数值认证为代理预测、仿真或实测。

图 25  导入后显示外部数值结果；保留源行 ID 和原目标列名，不标称代理预测或物理验证。

# 步骤 26 预览可选 DeepSeek 请求

操作：输入自然语言筛选条件，点击“生成发送预览”，检查目标主机、完整 JSON 请求体和可能产生的费用。只有主动点击“发送给 DeepSeek”才会联网；收到计划后还需审阅并点击“应用筛选”。本次未提供密钥、未发送在线请求。

图 26  可选 DeepSeek：输入问题并点击“生成发送预览”；检查目标主机与完整请求体。此处不填写密钥、不发送。

无真实密钥：本指南只验证预览及本地结构化计划规则，未验证在线接口成功。